Rede: um sistema que usa equipamentos de comunicações para conectar computadores e seus recursos.

As redes podem reduzir a necessidade necessidade de comunicação escrita e tornar disponíveis praticamente todos os tipos de dados para todos os usuários usuários que deles precisarem.

A internet:

A maior e mais bem desenvolvida rede.

•Conecta usuários do mundo inteiro.

•Não é realmente uma rede, mas, sim, uma coleção de milhares de redes.

Cabo par trançado

O par de fio trançado UTP (Unshielded Twisted Pair) é bem utilizado em redes de computadores existentes em edifícios comerciais, sua taxa de transmissão está na faixa de 10 Mbps a 1 Gbps, o que pode variar dependendo da distância entre o transmissor e o receptor.

O par trançado não é usado apenas comercialmente, em muitas residências ele é utilizado para o acesso a internet via modem, com uma taxa de acesso de até 56 Kbps, e com a utilização da tecnologia DSL (Linha digital de assinante) que permite o alcance de taxas de transmissões maiores que 6 Mbps com pares de fios trançados.

Cabo coaxial

Sua constituição é formada por dois condutores de cobre concêntricos e não paralelos com um isolamento e blindagem especial, o que permite com essa configuração o alcance de altas taxas de

Transmissão de bits. Um fio de cobre na parte central é envolvido por um material isolante, que é protegido por uma malha sólida entrelaçada. O condutor externo é protegido por uma camada plástica protetora.

O primeiro é o cabo de 50 ohms, que é utilizado em transmissões digitais, e o segundo é o cabo de 75 ohms que é utilizado com frequência em transmissões analógicas de TV e internet a cabo.

Cabo de Fibra optica

A fibra óptica é um meio de transmissão guiado que conduz pulsos de luz, cada pulso é representado por um bit.

O cabo de fibra óptica é semelhante ao cabo coaxial, exceto por não ter a malha metálica. O centro da fibra é formado por um núcleo de vidro por onde se propaga a luz, esse núcleo é revestido por um vidro com índice de refração inferior ao do núcleo, para manter toda a luz no núcleo.

CAMADAS OSI

CAMADA FISICA

A Camada Física define as características mecânicas, elétricas, funcionais e os procedimentos para ativar, manter e desativar conexões físicas para a transmissão de bits.

Existem 3 sentidos de transmissão, sendo elas:

1. Simplex

Apenas um sentido.  Exemplo: Tv,Rádio

2. Half-duplex

Os dois sentidos, mas um de cada vez. Exemplo: Walkie-talkie

3.Full-duplex

Os dois sentidos ao mesmo tempo. Exemplo: Telefones

O protocolo IEEE 802 define e padroniza as redes locais e metropolitanas das camadas físicas e enlace, mesmo se forem tipos de redes diferentes (ethernet , sem fio, fibra óptica).

IEEE 802.3 – Ethernet

IEEE 802.8 – Fibra óptica

IEE 802.11 – Lan sem Fio (Wi-Fi)

ENLACE

O objetivo básico da Camada de Enlace de Dados é assegurar a transferência confiável de dados entre sistemas conectados diretamente por um meio físico.

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Um tipo de protocolo que insere conceitos novos e diferentes do que são utilizados nos pacotes na rede Ethernet.

Onde por exemplo as Células, Endereçamento e os Circuitos Virtuais são diferentes.

PPP(Point-to-Point Protocol)

Seu objetivo era transportar todo o tráfego entre dois dispositivos de rede através de uma conexão do tipo física serial. O protocolo PPP é composto por três partes, sendo elas, encapsulamento de datagramas, link control protocol (LCP), e Network Control Protocols( NCPs ).

TRANSPORTE

Tem a função de transportar e controlar o fluxo de dados entre origem e destino, de forma confiável e precisa. Ela recebe os dados enviados pela camada de sessão e precisa segmentá-los para que sejam enviados a camada de rede.

Os principais meios de transporte utilizados em redes:

cabos (cobre, coaxial, UTP);

fibra óptica;

ondas de rádio e satélite.

A camada transporte reúne os protocolos que realizam as funções de transporte de dados fim-a-fim, ou seja, considerando apenas a origem e o destino da comunicação, sem se preocupar com os elementos intermediários.

A camada de transporte possui dois protocolos que são o UDP (User Datagram Protocol) e TCP (Transmission Control Protocol).

TCP é um protocolo orientado para a conexão, ou seja, permite o controle do estado de transmissão.

O protocolo TCP é utilizado em aplicações como e-mail e transferência de ficheiros.

UDP (User Datagram Protocol), é um protocolo não orientado para a conexão. É muito simples já que não fornece controle de erros.

SESSÃO

A Camada de Sessão permite estabelecer a sessão de processos em execução em diferentes estações.

Estabelecimento, manutenção e término de sessões

Suporte a sessões

A Camada também permite administrar e sincronizar diálogos entre dois processos de aplicação. Este nível oferece dois tipos principais de diálogo: half duplex e full duplex.

A Camada de Sessão é responsável pelo processo de troca de dados e informações entre hosts.

Sendo assim, ela também é responsável pela sincronização dessas informações, mantendo em funcionamento a sessão aberta entre os hosts.

A partir disso, a Camada de Sessão trata os dados como PDU (Unidade de Dados de Protocolo).

APRESENTAÇÃO

Ela cuida da formatação e da representação dos dados, e ela é a camada responsável por fazer com que duas redes diferentes (por exemplo, uma TCP/IP e outra IPX/SPX) se comuniquem, “traduzindo” os dados no processo de comunicação. Alguns dispositivos atuantes na camada de Apresentação são o Gateway, ou os Traceivers, sendo que o Gateway no caso faria a ponte entre as redes traduzindo diferentes protocolos, e o Tranceiver traduz sinais por exemplo de cabo UTP em sinais que um cabo Coaxial entenda.

Conversão de dados: ordem de bits, ponto de CR-CR/LF, flutuante inteiro e assim por diante

Compactação de dados: reduz o número de bits que precisam ser transmitidos na rede.

Criptografia de dados: criptografa dados para fins de segurança. Por exemplo, criptografia de senha.

APLICAÇÃO

A camada de aplicação é a camada mais palpável ou mais presente nos dia a dia do usuário.

A aplicação pode ser dividido em três partes :

API

Operações de rede

Operações do Usuários finais

API (Interface de Programa de Aplicação): Uma API é apenas uma coleção de funções que permitem aos programas acessarem um ambiente interno.

Operação de redes: Gerencia serviços de rede; principalmente serviços de acesso a arquivos, impressão, resolução de nome e serviços de redirecionamento

Aplicações de Usuários Finais: Serviços de (HTTP, HTTPS, FTP, SMTP).